阴道电极招标参数

一、产品名称：阴道电极

二、产品型号：VET-B

三、适用范围：

阴道电极放置于阴道内采集盆底肌电信号，可用于进行盆底肌肉功能评估、电刺激治疗及生物反馈训练。与生物刺激反馈仪、小瑞翼等仪器配套使用。

供医疗机构选择和适用型号的阴道电刺激或肌电生物反馈类主机配套使用，传递治疗主机发出的电刺激电流或传导盆底肌电信号至治疗主机。

四、性能参数：

1．符合人体工程学，防旋转、防脱落设计，有手把位，便于手持；

2．提供医疗器械注册证；

3．电极长度≥110mm，直径≥27mm；

4．导通电阻：电极插孔与对应不锈钢片间导通电阻应小于0.5Ω。

5．隔离电阻：两不锈钢片间绝缘电阻应大于10MΩ。

6．电介质强度：两不锈钢片间施加1500V电压历时1min无闪络和击穿。