动态血压记录分析系统技术参数

记录器：

1、记录媒介：内置Flash Memory；

★2、测量方式：震荡示波法（充气过程中完成测量）；

3、压力量程：0~290mmHg；

◆4、测量精度：±1mmHg；

◆5、传输方式：内置式USB，Type-C接口；

6、测量模式：自动测量和手动测量；

7、测量时间：≥24小时；

8、测量间隔：5分钟-2小时可调；

9、数值显示：测量数值显示可选；

10、脉搏波记录：全程记录脉搏波；

11、电源：2节碱性AA电池；

12、补测功能：测量失败自动补测；夜间补测功能可关闭；

13、安全保护：具有硬件过压保护、软件过压保护、超时过压保护、失电泄压保护功能；

◆14、电压监测：记录器开始工作前，可对电池电压进行自动检测，当电压不足时进行相应报警与提示；在记录过程中，对电池电压连续监测记录和显示；

◆15、袖带：扇形袖带；带有袖带保护套；

16、病历信息：既支持佩戴前录入又支持佩戴后录入；

17、特殊片段：可设置3组不同时间段的特殊片段测量间隔；

18、病历存储：保存两份病历数据，能提取前次病历数据；

19、数据维护：具有记录数据自维护功能，保证记录器的可靠性；

20、抗干扰技术：具有抗运动干扰能力；

21、开机测量：开机快速测量次数功能可设置。

分析系统 ：

1、脉搏波全程数据查看，并能编辑波形数据，重新自动计算收缩压、舒张压；

2、对于可疑异常的血压，可添加注解；

3、病历报告格式和内容能自定义；

4、诊断结论自动生成，并可由用户自由定义生成模式；

5、诊断结论编辑过程具有快速辅助输入功能。

配置要求：

1、能接入我院现有信息诊断系统，并配备一套计算机和打印机。

质保：  1、整机质保≥5年。