变频便携式体外膈肌起搏器技术参数

- ★输出脉冲频率：工作频率：40Hz±10%，复合频率：（40Hz+2.5Hz）±10%，（40Hz+10Hz）±10%

2、输出脉冲峰值电压：脉冲峰值电压为0V-15V,分为31档调节，误差±15%

- 输出脉冲串时间间隔：输出脉冲串时间间隔可调节，分为1s,2s,3s,4s,5s,6s,,误差±10%

4、输出脉冲串宽度：1.2s±10%

- 电极：电极采用纽扣电极，电极与控制器连接良好无松动。.

6、★脉冲宽度：≥300us

7、起搏次数：8~23次/分钟，可选择

8、治疗时间（指每次治疗的持续时间）：5~60min可选择，有倒计时功能

9、噪音≤40dB

10、7英寸彩色触摸液晶屏，分辨率1024*600

- 内置电池：可持续供电

- 整机质保≥5年