电动直立床招标技术参数

技术参数：

1、电源：AC220  50/60Hz；

2、功率：120VA ；

3、控制方式：手柄点动控制；

4、床面尺寸：≥1780×620mm；

5、床面高度：≥550mm ；

6、外形尺寸：≥2050×840×780mm ；

7、起立角度：≥0-82°可调，通过角度调节装置可改变人的身体姿态；

8、脚踏板单独可上下调整角度：-25°～25°可调（允差±2°）（相对水平向上为正），使患者有更舒适的脚位进行康复训练；

9、由训练床框架、扶手桌面、固定带、站立板、床面板及角度调节装置六部分组成。

10、材质：主架为优质钢材，静电喷塑、床面采用一次发泡成型，三层复合材料绑带。

11、床面及脚踏板额定负荷≥135KG；

12、整机免费质保5年。