心肺复苏机技术参数

- 采用气动气控或气动电控驱动方式。

- 可在转运过程中，不间断的进行心肺复苏急救。

- 按压频率≥100次/分钟。

- 按压深度范围0-6cm，可根据需要精准调节，直观显示。

- 潮气量1-1000ml连续可调，精准设置。

- 采用正压通气的通气方式。

- 按压与通气比：30:2、15:2（可连续按压、连续呼吸）。

- 按压与舒张比：1：1。

- 驱动压力范围：0.4MPa-0.6MPa。

- ≥ 60cmH2O时气道阻塞报警，并自动泄压，保护气道。

- 在连续不间断按压过程中，可以根据患者需要随时给予通气。

- 配备充电电池，电池供电时间大于等于4小时。

- 配备氧气钢瓶，工作时间≥30分钟。

- 设备整机质保2年，电池质保不少于6个月。