- 单通道注射泵技术参数

一、用     途：血管活性药物的持续用药

麻醉药物的持续用药

肿瘤化疗药物的持续用药

新生儿生理维持用药

二、功能特点与技术参数：

1、软件现场复位功能提高了注射泵的安全性，避免软件死机时注射泵可能出现不正常工作所带来的临床风险。

2、压力释放功能避免了药物阻塞报警后再开始注射时产生BOLUS的危险

3、 独特的注射器容积校正方法，保证使用任何品牌注射器的注射精度。

- 流速范围宽，精度高，适应性广。

- 交直流电两用，方便病人转运。

- 预设总量控制，使输注更简单、安全。

- 速度及输注总量实时分屏显示，可以实时了解输液信息。

- 各种声光报警提示，使应用更加安全。

- 注射器安装能够单手操作，满足无菌化操作要求。

10、可升级输液工作站。

11、配注射泵架。

三、综合性能参数

1、速度范围： 0.1 ml/h－400ml/h（20ml注射器）

0.1 ml/h－600ml/h（50ml注射器）

2、精度误差：＜3%  (包括机械误差)

3、累积量： 999.9ml

4、快注速度:  20ml注射器快注速度为400ml/h,

50ml注射器快注速度为600ml/h.

5、预设量:20ml注射器 0-20ml；50ml注射器 0-50ml

6、各种报警即时显示: 推空/阻塞、药物将近、交流掉电、电量不足、注射器脱落

7、电源参数：交流电源AC220V±22V  50Hz±1Hz

直流电源14V，充电10h后, 电池连续工作时间大于2h

8、工作环境：温度范围+5℃～+40℃；相对湿度范围≤80℅；

大气压力范围500 hPa～1060hPa

四、整机保修期2年;