营养泵技术参数

- 输液流量可调范围：1ml/h～500ml/h，增量为1ml/h。

- 预输量可调范围：0～9999ml，其中，0～999.9ml，增量：0.1ml；1000～9999ml，增量：1ml。

- 已输量显示范围：0～9999ml，其中，0～999.9ml，增量：0.1ml；1000～9999ml，增量：1ml。

- 根据临床所设输液速度，实际准确性在±10％以内。

- 快排、反抽速度设定值：500ml/h。

- 已通过CE认证，符合最新欧盟安全标准

- 工作电源：～220V、50Hz，功率：≤25VA。

- AC100~220V,50/60HZ：内置高容量聚合物锂电池；DC11.1V,≥1800mAh.新电池充满电后，可供营养泵以25ml/h速率（GB9706.27-2005标准指定速率）工作10小时以上。

- 工作环境：温度5～40℃；相对湿度20～90%。

- 大气压力：860hPa～1060hPa。

- 安全等级：Ⅰ类CF型。

- 防水等级：IPX4

- 加温功能：具有内置一体独立加温通道进行同步加温，温度有实时显示，温度能控制在37-40摄氏度。

- 固定方式：配备肠内营养输液泵架。

- 质保两年以上。