发光字参数

主钢架：利用原有主钢架。原主钢架需除锈以及重新油漆（一底两面），并拆除原有铝扣板、原有发光字；

发光字：

内容：文字“安徽省皖南康复医院 芜湖市第五人民医院”，字体尺寸约2500mm*2500mm，

logo：院徽，尺寸约3000mm*3000mm；

制作工艺：字体采用1.5mm厚201#不锈钢雕刻焊接成型，字体烤红色漆(白色光源），字体侧厚80mm；灯珠点阵穿孔字，灯珠间距不大于30mm,灯珠密度≥150颗/㎡，防水灯珠直径12mm连接线采用4平方电缆线全户外接头处防水胶带粘接，配变压器、漏电保护器、微电脑时空开关及小型配电箱。

备注：1、本项目为交钥匙工程，投标人必须承担制作，安装，保修以及其他类似的承诺义务；

2、报价包含货物款、运杂费、安装费、税费等所有费用；

3、安装施工过程中的一切安全责任事故由中标单位负责，与业主单位无关；

4、服从医院工作安排，不影响正常医疗秩序；

5、做好屋面防水防护，如有损坏，需自行恢复。