附件：上下肢主被动智能康复训练系统（成人）参数

- 上下肢主被动智能康复训练系统电机动力系统运动时有力且平稳，在患者训练时安全有保证，设备的各项功能指标都能正确运行；且智能康复训练系统的动力系统使用寿命要长。

2、适用范围：用于中风、偏瘫、脊髓损伤、周围损伤等肢体障碍患者进行肌力和关节活动度的康复训练。

3、治疗模式：设备应具有被动训练、主被动训练、助力训练、主动训练模模式；依患者肌力自动调整，无缝切换。上肢和下肢均可进行正转或反转训练。

4、时间设置：可以预设时间，范围为0-120min，主界面可实现为正计时或者倒计时。

5、康复训练机器的高度可以调节85cm—105cm。

6、康复训练系统具有患者训练痉挛安全保护功能，且痉挛敏感等级数值均可调。具有显示高肌张力功能和语音提示功能，并且提供缓解痉挛保护功能两种处理方式：暂停和反转。

7、设备操作控制：触摸感应式PAD点触操作，转速、距离、阻力、功率、血氧、脉率、时间等主要参数实时显示可调；实时显示患者左右平衡状态，改善患者注意力，增强训练效果。训练操作盘旋转面可调整角度90°—180°。

8、上下肢主被动智能康复训练系统具有患者从完全被动训练阶段到主动和被动训练相交叉的助力训练阶段到完全的主动训练阶段到初期主动力量训练阶段的患者康复过程。

9、急停开关：当出现紧急情况时，按下急停开关，可立即停止工作，保护患者免受损害。

10、电源要求：交流电220V±10%，阻力设定等级：0-20Nm，速度显示范围：被动训练时，0-60r/min；

11、设备配备：主机1台； 带小腿支架的腿部训练引导装置1对；主被动上肢训练器（含支撑杆）1套；安全脚踏板1对；电源线1-2根；保险管2个；上肢绑带各2套；下肢绑带各2套；

质保：大于等于2年